TBX-2000G数字可寻址智能无线广播

系统方案与说明

  一 .系统方框图

二. 广播系统前端设备配置

1.数字音频工作站软件V3.0

这是一套大型工作软件.主要内容.对节目进行数字化处理.包括节目内容的录制，编辑,播出及管理，全部工作在计算机上进行。编辑好节目内容存储硬盘之内，经声卡发给发射机调制端，进行播放。

软件有：A;音频节目管理与网络管理软件

              B:音频录制编辑软件。

              C:节目播出编辑软件。

              D;自动播出软件。

2、管理及控制计算机（P4  2.4G  256M  80G）

   要求专业声频卡一块

3、TBX-2000G数字智能播控中心一套。

它包括：A:TBX-2000G智能播控中心一台，它与计算机由R-232接口相连，对系统进行控制,管理；

B:TTF-9620调频发射机一台与TBX-2000G相连,(增加高频功放机R-100,功率可达150W,工作半径达5KM.)

C.全向天线一根高频电缆线SYV-50-7-1 一根

D.TBX-2000G V2.0播控软件,控制,管理系统运行

E.外接音源,如CD机,放音卡座,数字接收机,调音台等（同时可控制4套外接音源）

TBX-2000G控制软件：V2.0

主要内容包括：

(1)  通过简洁的人工界面实现时钟设置显示，与播出时间设置等，可实现年、月、日、星期、时、分、秒。实现连续、不连续、间断、不间断、分区域、或点对点的自动广播。

(2)．通过播控中心和发射机对系统进行播放管理,控制.

按需要对系统全呼(全部音箱工作),组呼(部分音箱工作),选呼(单个音箱工作).对发射机,无线音箱的主要技术参数修改，设置。

对发射机可修改设置技术参数有：

发射机功率大小改变；

          发射机频编（调制度大小）改变

          广播系统音调高低改变

          广播系统音量大小改变

          发射机频率的改变

      对无线音箱主要技术参数修改设置有：

改变无线音箱接收频率；

          改变无线音箱音频功率输出；

          改变无线音箱播出音调高低；

          改变无线音箱区域码、地址码即IP地址、

开启或关闭无线音箱

(3)、对系统进行可寻址数字编码,

         IP地址编码数为：99*99（可分为99个区，每个区可设定99只无线音箱）

          可实现全呼（系统全体工作）

          可实现选呼（可对选定某一区域进行播出）

          可实现单呼（可实现对每一个音箱单独播出，点对点进行控制）

(4)、对音源设备进行自动控制

         按着事先设置好的时间顺序，通过接口，数据指令控制继电器关闭或启动外接音源设备 如：调音台，DVD、CD。放音卡座等

(5)、对系统通过因特网或局域网实现远程监测，控制以及技术参数修改、维修调频发射机与播控中心安装用一套设备内通过RS232与TTL转换芯片，经电脑串口与单片机串口实现电脑与单片机通讯，控制系统各项功能。

(6)。 TBX-2000G智能控制中心与发射机面板配多组旋纽与控制开关显示屏，显示各种运行参数

操作方式可分为自动和手动两种。

自动状态：完全在计算机上或网上进行操作，满足系统工作全部功能，实现无人职守

手动状态：在自动状态不正常或特殊情况下，可用手工操作，调正面板上各种施扭，按键，实现在自动状态下全部功能，保证系统正常运行。

三．数字可寻址终端设备

1．室内可寻址无线音箱 HS-801

它由25W铝合金音柱和无线接收机，数字可寻址终端机，功放机共同构成.外型尺寸为 180*400*115（MM）。外壳由铝合金制做。面网黑色，外型银灰色。

主要技术指标如下:

音箱由二只13瓦中音喇叭,最大功率25W

音频响应范围：100HZ—10KHZ 

     音频失真小于1％

          不失真输出功率20W。

音质清晰，宏亮。优于其他小功率音箱（塑壳，合成纤维板音箱）

数字可寻址终端在控制端可实现对其主要技术参数，运行状态适时修改和调整。实现系统整体要求或单个音箱使用要求

2． 室外可寻址无线三防音柱:HS-804

             室外可寻址无线三防音柱由55瓦三防铝合金音柱，无线接收机，数字可寻址终端，功放机构成。主要技术指标如下:

外型尺寸：200*820*123（MM）       

音频功率输出          55W

音频失真度          1％

频率响范围：50—18KHZ

              配3只13W防水中音喇叭，一只25W全频段防水喇叭

室外音柱设计根据三防需要和提高音质要求，采用一些特殊措施。如增加导音孔增加防水膜，放水孔等。音柱音质优美，高、中、低音层次分明。

兼顾音乐和声音播放双方面要求

功放机，数字可寻址终端放置机壳内。可以方便实现在控制端对其主要技术参数，状态适时修正和调整，实现点对点控制。

3. 室外可寻址草坪音箱ZM601-ZS610

室外三防草坪无线可寻址音是由三防玻璃钢卡通造型,如树型,灯型,蘑菇型,足球型等.,适应草坪外观造型需要.

 内部装有,喇叭,无线接收机,功放机,数字可寻址终端.

    主要技术指标如下:

 音频功率:20-35W

 失真度: 1%

 频率响应: 100HZ-10K

 数字可寻址终端

4. 平面壁画型可寻址无线音箱 PM系列

              壁画音箱是近几年刚刚推出一种高新技术产品.集艺术性和音响为一体的音箱.外观与一付精美壁画相似,非常适合会议室和公共场所.  主要技术参数如下:

              外形尺寸: 40*40----90*1200

              音频功率: 20W—85W

              失真:    2%

              频率响应:100HZ-10KHZ

              数字可寻址终端

5. ERA-6无线定频耳机

        ERA-6无线定频耳机是用于外语听力训练,四—六级考试

高考以及其它重大听力考试专业耳机.具有可靠性高,频率准确

使用方便等特点.在业余时间里,同学们可以带上耳机在学校任何一个角落里,可以清楚收到外语发射台发出高水平外语节目,音乐欣赏

和其他经过数字化处理语音听力节目等..

四．TBX-2000数字可寻址广播系统与其它系统相比有那些特点

1.．本系统采用数字编码和摸拟编码双重编码方式，成功解决了单数字编码开机噪声大问题,提高系统运行可靠性,彻底解决调频广播”半夜鸡叫’’老大难问题.

2.  工作范围大。TBX-2000G型,高频功率20W,工作半径达0.8KM，如果需要增大工作范围，增加高频功率放大机R-100型，高频功率最大案工作半径可达5KM,非常适合校园大的高校.

3.  系统容量大，本系统接收机使用高容量CPU芯片，可寻址编码容量为99*99个。经扩充，可达999*999个地址码。

4  使用专用KDT软件, 可方便实现网上管理：远程操作,无人职守.包括开、关机，参数修改和维护，检修等。

5、 系统终端设备无线音箱，外壳均为铝合金制造，美观大方。音箱功率容量大，频响范围宽，音质较好。

          室外音拄采用全频段喇叭（七九七厂生产，天安门广场采用）音域宽广（80HZ—15KHZ）三防性能好，特殊处理后铝合金音箱,三防效果非常理想

6  数字音频工作站软件V3.2功能强大,可达专业级水平.简单,适用，价格便宜

         播控中心控制软件TBX-2000G人机对话简捷，适用，操作（对初学者）方便，经培训短时间内，即可上机操作

7  宽范围交流电压.为适应一些地区,单位工作电压过压(大于240V),欠压(底于170V)和不稳定电压,室外无线音箱使用可靠性好开关电源,保证交流电压在160V—265V之间系统均可正常工作.，提高系统运行可靠性

      8. 网上可修改系统工作频率.系统运行过程中,经常有强电磁干扰信号,在无法

        消除情况下,可随时修改工作频率(不必拆机),保证系统正常工作.

   9.系统前端备有多种接口和转接设备,实现校园多网合一.

     与有线广播网对接有WX-03,与数字网络广播网对接有网络服务器BS-9000.使用WX-2000,还可以控制音乐喷泉等.

