ＳＷ－１００F 预警广播收放机简介
概述；SW-100F II型预警广播收放机，包括调频接收机，100W音频功

率放大机，数字解码器，电源控制器等专业无线预警广播收放机。
        它是是山洪灾害防治系统中无线预警调频广播的终端设备。是一款基于GPRS/GSM通信网络进行语音通信的，能够实现对文字短信息、本地语音对讲或者是直接电话拨号，转换输出模拟语音信号并进行调频接收和广播的终端装置。主要为水利、气象、地质等各行业用户进行预警电话广播、信息语音播报、本地广播通报，语音预警、减灾预警等系统使用。 本机可用使用交流220V电源和直流12V供电双电源工作；在交流停电状态下，交直流可实现无缝切换。

该接收机灵敏度高，使用室内外天线，在中等起伏农村地区，可靠通讯距离可达3-15公里左右，广播声音清晰。本机有优良抗干扰措施，保证在复杂电磁环境下可以正常工作，不受外界干扰。此外，本机设有节能措施，可以长期开机工作，收到信号后自动开机。信号结束后，自动关机。

    由于本机长期在室外工作，机箱按三防标准， 具有好的防雨，防尘等功能
该设备符合工业级设计标准，有优化电源优化电磁兼容设计，具有很强的可靠性。用户设备即插即用，安装简单，使用方便。
1． SW-100FII技术指标和特点
1.1 SW-100FII预警广播收放机特点
	1. 频率可在70-108MHz之间选定，50kHz或100kHz步进；
	

	2. 具有1路话筒、1路线路输入端口，话筒，线路输入幅度独立可调；
	仅限于室内型

	3. 具有MP3播放、USB接口功能；
	仅限于室内型

	4. 当收到广播信号后自动开启功放电路，平时处于自动值守状态；
	

	5. 具有防插播功能；
	

	6. 可靠数字可寻址编解码方案，有效防止各种电磁干扰；
	

	7  支持AC/DC供电方式，自动切换；蓄电池充放电次数在500次以上；

	8.  机内设有备用频道，备紧急情况下使用
	

	9.  天线，机箱，电源，高音喇叭均有防雷保护措施
	

	10. 接收灵敏度高  通讯距离：3-15公里
	

	
	


 1.2  SW-100FII 调频接收机主要技术指标
	1.工作频率范围：70-108MHZ       8 音频功率 ： 50—100W                        

2.频道间隔。50KHZ， 100KHZ      9. 输出阻抗 ：2--16Ω                         

3.频率稳定度  10-15PPM          10直  流:    12V-13.8V                         
4.接收机灵敏度： 5µV            11 交  流:   175—265V                   
5.噪  声   >50db                12.温  度:   -15----+55ºC                        

6.频  响   100HZ-10000HZ        13.体 积 :    480*400*88MM
7。音频失真   <1.5%             14.重 量 :    5KG 


